农村自建房施工合同

本合同供双方确认施工范围、价款、工期、质量、安全责任及验收事项使用

甲方：____________________________

身份证号：____________________________

联系电话：____________________________

乙方：____________________________

身份证号/统一社会信用代码：____________________________

联系电话：____________________________

甲方把修建私人房屋的工程承包给乙方施工，依据《中华人民共和国民法典》结合本房屋修建的具体情况，为明确双方权利与义务，遵循平等、自愿、公平原则，在合理合法范围内经双方协商签订如下合同:

一、工程概况

工程地点：省__________市/县__________乡/镇__________村。

建房类型：农村自建住宅。

建筑层数：__________层。

建筑面积：约__________平方米，最终按双方确认的实际施工面积结算。

结构形式：__________，以乙方提供图纸经甲方确认的图纸、施工方案或双方书面确认为准。

二、承包方式

本工程采用以下第__________种方式：包工包料；包工不包料；其他：__________。

三、承包范围

乙方承包范围包括：原房屋拆除（回填所需土及建渣外运不包含）主体施工、条形基础，红砖墙体砌筑构造柱圈梁、现浇板，内外墙基础装饰、地面瓷砖铺贴等双方约定内容。

内墙涂料：包含普通乳胶漆施工，颜色以甲方确认样品为准。

室内瓷砖：包含普通800×800mm瓷砖铺贴，瓷砖款式、颜色由甲方在乙方提供样品中确认。

外墙瓷砖：包含基础款外墙瓷砖铺贴，不包含高档砖、异形砖、文化石、真石漆、艺术涂料等升级项目。

檐口：檐口外挑尺寸不超过350mm；其中正面檐口超过600mm的，超过部分须按实际增加工程量另行测算并作为增项计价。须另行协商价格并签订书面补充协议。

基础：基础深度以正负零1.5m为标准；超过1.5m部分，按双方现场确认的实际工程量折算或另行确认。

层高：双方约定层高标准为一层3.6m、二层3.3m；超过上述标准部分，按实际增加面积测算并作为增项计价。

顶面围墙：顶面围墙高度不超过60cm；超过60cm部分，按超出部分实际工程量测算并作为增项计价。

水电工程：本合同价款包含水电材料（日丰灰色管子、水电开槽、布管、穿线、配电箱、灯具、开关插座、给排水管道）及人工费用。其他项目如需乙方施工，双方另行签订补充协议。

四、包含与不包含项目

以下项目在本合同价款内：报建手续、设计费、水电工程及相关材料、人工；门窗、防盗入户门、室内门、栏杆、楼梯扶手；厨卫洁具、灯具、开关插座、厨卫吊顶、乳胶漆、瓷砖，除非双方另有书面约定；不包含部分吊顶、造型装饰；宅基地审批、测绘、规划审批、检测费等行政或第三方费用；因甲方变更设计、增加工程量、提高材料档次产生的费用。

五、工程价款及付款方式

合同总价暂定为人民币__________元，大写：____________________________。

付款方式：签订合同后支付__________元；基础完成后支付__________元；主体封顶后支付__________元；内外墙及瓷砖施工完成后支付__________元；竣工验收合格后支付至总价的__________%。

增减工程量、材料升级、设计变更，以及基础深度、层高、正面檐口、顶面围墙等超过本合同约定标准产生的增项费用，须经双方书面或现场签字确认后结算。（附建房施工清单）

六、工期

开工日期：________年________月________日。

竣工日期：________年________月________日。

因天气、停电、政策检查、甲方未及时付款、甲方变更设计、材料供应延误等非乙方原因导致停工的，工期相应顺延。

七、质量要求

1：根据甲方需求设计户型图纸施工。施工过程发现图纸有不合理部分应及时与甲方沟通，在取得甲方同意后再施工。

2：主体结构建好后的房屋墙面平整，墙壁无空鼓，无裂痕，无渗水，柱、梁、墙角误差不超过3cm。

3：钢筋制作符合规范，钢筋、混凝土按合同标准用料。

4：墙体砌24厘米红砖实心墙，卫生间隔墙砌18厘米红砖实心墙。

5：主体质保30年，因地质沉降，滑坡，泥石流等自然灾害造成主体问题与乙方无关。

八、安全责任（甲乙双方责任）

甲方责任

1：负责调解影响正常施工和材料运输遇到的人为纠纷问题。

2：随时与乙方保持通讯畅通，及时在自建房管理软件上验收，对有异议的地方及时提出整改意见。在施工过程乙方发现有不合理部分应及时确定方案。

3：地基平整，保障水、电、路通。

4：按照合同约定的付款方式支付款项。

- 乙方责任

1：按施工进度及时准备建房所需的建材，组织工人按时进场施工。

2：安排施工人员的生活。

3：施工期间要做好安全措施，组织工人安全施工，购买建筑意外保险，乙方工人安全由乙方负责，非乙方的施工人员所发生的事故责任与乙方无关。

九、验收

工程完成后，乙方通知甲方验收。

甲方应在接到通知后________日内组织验收；逾期未验收且实际使用房屋的，视为验收合格。

验收发现问题的，乙方应在约定期限内维修整改。

十、质保

主体结构质量保修按法律及当地规定执行。

装饰装修工程质保期为________个月，自验收合格之日起计算。

因甲方使用不当、自然灾害、第三方施工破坏、甲方自行改动造成的问题，不属于乙方保修范围。

十一、违约责任

甲方未按约付款的，每逾期一日按应付款的________%向乙方支付违约金。

乙方无正当理由逾期完工的，每逾期一日按合同总价的________%向甲方支付违约金。

任何一方擅自解除合同，应赔偿对方因此造成的实际损失。

十二、争议解决

双方发生争议，应先协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院诉讼解决。

十三、其他

本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字或按手印之日起生效。

甲方签字：__________________________

日期：________年________月________日

乙方签字/盖章：______________________

日期：________年________月________日

附件：施工标准及材料清单

温江自建房施工标准及材料清单

施工标准清单

| 简越施工标准清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用于三层砖混结构自建房合同/报价附件初稿；结构安全内容以正式图纸、地勘和属地审批为准。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 阶段 | 项目 | 温江当地施工标准/施工内容 | 规格参数 | 验收/备注 |
| 1 | 基础 | 基槽开挖 | 按施工图放线开挖，做好排水、边坡防护、基底清理，不得扰动持力层。 | 暂按正负零以下1.5m | 如加深至1.5m以上，增加土方、砌体、混凝土等费用另行签证。 |
| 2 | 基础 | 承台/条基 | Ф14钢筋，间距20cm，C30混凝土浇筑，钢筋保护层、搭接、锚固按结构图施工。 | 800×300mm | 结构尺寸和配筋须由设计复核。 |
| 3 | 基础 | 基础砌体 | 条形基础 | 混凝土现浇一体成型 | 砌体强度和砂浆等级按设计图纸。 |
| 4 | 基础 | 构造柱 | 构造柱与墙体采用马牙槎和拉结筋连接，C30混凝土浇筑。 | 240×240mm，4Ф14，箍筋@20cm | 构造柱位置、间距按抗震构造图纸。 |
| 5 | 基础 | 地梁/地圈梁 | 钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑按结构图施工，并与构造柱可靠连接。 | 4Ф16，箍筋@20cm，C30 | 原清单“240×30mm”疑似笔误，建议按240×300mm或以图纸为准。 |
| 6 | 基础 | 防潮 | 地面硬化后铺设丙纶防水一层，基础墙顶建议同步设置防潮层。 | 丙纶防水一层 | 温江气候湿润，防潮节点需重点验收。 |
| 7 | 基础 | 地面硬化 | 基层夯实找平后浇筑C25混凝土。 | 厚50mm | 表面收平养护，避免开裂空鼓。 |
| 8 | 一层主体 | 砌砖 | 红砖24墙，砂浆饱满，墙体垂直平整，承重墙不得随意开横槽。 | 层高3.9m | 层高不得超过审批图纸。 |
| 9 | 一层主体 | 构造柱 | 马牙槎工艺，4Ф14钢筋，箍筋20cm，C30混凝土。 | 4Ф14，箍筋@20cm | 浇筑前检查钢筋、拉结筋和模板。 |
| 10 | 一层主体 | 门头柱 | 门头柱按结构图施工，钢筋、箍筋、混凝土强度满足设计要求。 | 500×500mm，8Ф16，箍筋@20cm，C30 | 门头柱属重要受力构件，必须按图施工。 |
| 11 | 一层主体 | 框架梁 | 梁钢筋、箍筋加密区、支座锚固按结构图施工。 | 240×600mm，5Ф22，箍筋@20cm，加密区@10cm | 梁跨和洞口位置须由设计确认。 |
| 12 | 一层主体 | 圈梁 | 圈梁连续设置，钢筋绑扎、搭接、锚固按抗震构造要求施工。 | 4Ф14，箍筋@20cm，加密区@10cm | 与构造柱可靠连接。 |
| 13 | 一层主体 | 楼梯 | 楼梯板筋、梯梁钢筋按图绑扎，C30混凝土浇筑。 | Ф10@10cm，梯梁4Ф14 | 模板支撑牢固，踏步尺寸一致。 |
| 14 | 一层主体 | 楼板 | 现浇楼板钢筋双层双向绑扎，管线预埋提前定位，C30混凝土浇筑。 | Ф8双层双向@20cm，厚100mm | 不得后期开槽破坏板筋。 |
| 15 | 一层主体 | 抹灰 | 基层处理后用河砂水泥砂浆抹墙，阴阳角顺直，表面平整。 | 2m靠尺检查 | 控制空鼓、开裂和垂直度。 |
| 16 | 二层主体 | 砌砖 | 红砖24墙，砂浆饱满，墙体垂直平整。 | 层高3.6m | 按审批图纸施工。 |
| 17 | 二层主体 | 构造柱 | 马牙槎工艺，4Ф14钢筋，箍筋20cm，C30混凝土。 | 4Ф14，箍筋@20cm | 按结构图布置。 |
| 18 | 二层主体 | 悬空梁 | 悬挑或悬空梁重点复核支座锚固、箍筋加密和模板支撑。 | 240×600mm，5Ф22，箍筋@20cm，加密区@10cm | 不得凭经验变更梁截面和配筋。 |
| 19 | 二层主体 | 圈梁 | 圈梁连续设置，与构造柱可靠连接。 | 4Ф14，箍筋@20cm，加密区@10cm | 按抗震构造要求施工。 |
| 20 | 二层主体 | 楼板 | 现浇楼板钢筋双层双向绑扎，C30混凝土浇筑。 | Ф8双层双向@20cm，厚100mm | 管线预埋不得削弱板筋。 |
| 21 | 二层主体 | 抹灰 | 河砂水泥砂浆抹墙，控制平整度、垂直度和空鼓。 | 2m靠尺检查 | 养护到位。 |
| 22 | 三层主体 | 砌砖 | 红砖24墙，砂浆饱满，墙体垂直平整。 | 层高0.6m | 三层及以上需加强质量安全管理。 |
| 23 | 三层主体 | 构造柱 | 马牙槎工艺，4Ф14钢筋，箍筋20cm，C30混凝土。 | 4Ф14，箍筋@20cm | 按结构图布置。 |
| 24 | 三层主体 | 圈梁 | 圈梁连续设置，与构造柱可靠连接。 | 4Ф14，箍筋@20cm，加密区@10cm | 按抗震构造要求施工。 |
| 25 | 三层主体 | 抹灰 | 河砂水泥砂浆抹墙，控制平整度、垂直度和空鼓。 | 2m靠尺检查 | 养护到位。 |
| 26 | 屋面 | 天沟 | 天沟与外檐造型同步施工，做好找坡、雨水口、滴水线和节点处理。 | Ф8双层双向@20cm，C30，厚100mm | 天沟与屋面交接处加做防水附加层。 |
| 27 | 屋面 | 沥青防水 | 基层清理、阴阳角圆弧、附加层、铺贴搭接、收头密封按防水规范施工。 | 2.0mm改性沥青卷材 | 温江多雨，建议按屋面防水设计年限配置，优先两道设防。 |
| 28 | 屋面 | 防水保护层 | 防水验收合格后做水泥砂浆保护层，设置分格缝，避免破坏卷材。 | 厚30mm | 完成后做蓄水或淋水试验。 |
| 29 | 赠送 | 设计图纸 | 提供户型图、效果图、建筑施工图、水电图。 | 成套图纸 | 合同中注明图纸深度和修改次数。 |
| 30 | 赠送 | 保险 | 办理自建房固定意外保险。 | 以保险单为准 | 注明保额、保障期限和保障对象。 |
| 31 | 赠送 | 化粪池 | 红砖砌筑，内壁防渗、防臭，设置检修口。 | 2.8m×1.2m×1.5m，含10m污水管 | 位置应符合村镇排污和属地要求。 |
| 32 | 管线 | 预埋管线 | 现浇板内线管预埋，强弱电分管分盒，卫生间110污水管接至化粪池，天沟雨水管接排水沟。 | 按水电图 | 严禁后期大面积凿板。 |
| 33 | 水电 | 开槽 | 全屋墙面管线开槽，开槽后修补密实。 | 深约30mm | 承重墙开槽范围应受控。 |
| 34 | 水电 | 冷热水 | 卫生间、厨房冷热水管安装。 | 含材料 | 完工后做打压试验。 |
| 35 | 水电 | 排水 | 地漏、马桶、洗脸盆、厨房洗菜盆排水安装。 | 含材料 | 做通水、通球和坡度检查。 |
| 36 | 水电 | 强电 | 全屋开关插座、房间双控开关安装。 | 含材料 | 设置接地、漏保和回路分区。 |
| 37 | 水电 | 弱电 | 一楼、二楼客厅网线接通。 | 含材料 | 与强电保持间距，便于后期维护。 |
| 38 | 安全文明 | 施工安全 | 脚手架、临边洞口防护、临电保护、材料堆放和现场清洁按安全文明施工要求执行。 | 全过程 | 关键工序留影像资料。 |
| 39 | 竣工 | 验收归档 | 保存施工合同、图纸、材料合格证、隐蔽验收记录、混凝土/防水验收记录和竣工资料。 | 全过程资料 | 地基基础、主体封顶、屋面防水重点验收。 |
|  |  | 甲方签字： |  | 乙方签字： |  |

材料清单

| 材料清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 列出本工程主要材料、规格等级、使用部位及质量验收要求；实际品牌和数量按施工图、现场工程量和合同约定执行。 |  |  |  |  |
| 序号 | 材料类别 | 规格/等级 | 使用部位 | 质量要求/验收 |
| 1 | 商品混凝土 | C30 | 承台、构造柱、梁、圈梁、楼板、楼梯、天沟 | 优先使用正规搅拌站混凝土，留置试块或按当地要求验收。 |
| 2 | 混凝土 | C25 | 室内地坪硬化 | 厚度60mm，基层夯实找平。 |
| 3 | 垫层混凝土 | C25或按设计 | 基础垫层，如设计设置 | 建议补列，便于基础找平和保护钢筋。 |
| 4 | 钢筋 | Ф8 | 楼板、天沟 | 应有合格证、炉批号，必要时复检。 |
| 5 | 钢筋 | Ф10 | 楼梯板筋 | 间距和锚固按图纸。 |
| 6 | 钢筋 | Ф14 | 构造柱、圈梁、楼梯梁 | 搭接、弯钩和保护层按结构图。 |
| 7 | 钢筋 | Ф16 | 地梁、门头柱 | 重点检查主筋数量和锚固。 |
| 8 | 钢筋 | Ф22 | 框架梁、悬空梁 | 梁主筋不得擅自代换。 |
| 9 | 箍筋/拉结筋 | 按结构图 | 梁、柱、墙体拉结 | 箍筋加密区和拉结筋间距按抗震构造要求。 |
| 10 | 砌体材料 | 红砖或合格墙材 | 基础墙、主体墙、化粪池 | 强度等级按设计，破损、风化材料不得使用。 |
| 11 | 砌筑砂浆 | M5/M7.5/M10按设计 | 基础和主体砌筑 | 配合比明确，灰缝饱满。 |
| 12 | 抹灰砂浆 | 水泥砂浆 | 内外墙抹灰 | 河砂过筛，基层处理，防空鼓开裂。 |
| 13 | 水泥 | 国标水泥，P.O 42.5或按设计 | 砂浆、零星混凝土、防水保护层 | 有出厂合格证，受潮结块不得使用。 |
| 14 | 砂 | 河砂/中砂 | 砌筑砂浆、抹灰砂浆 | 控制含泥量，清理杂物。 |
| 15 | 碎石 | 5-25mm级配碎石 | 混凝土施工 | 干净、级配合理。 |
| 16 | 防潮材料 | 丙纶防水卷材 | 基础和地坪防潮 | 搭接密实，与基层粘结牢固。 |
| 17 | 屋面防水材料 | 3.0mm SBS/改性沥青卷材 | 屋面、天沟 | 配套基层处理剂、密封膏，附加层齐全。 |
| 18 | 防水保护层材料 | 水泥砂浆 | 屋面防水保护层 | 厚30mm，设置分格缝。 |
| 19 | 给水管 | PPR冷热水管 | 厨房、卫生间 | 热水管、冷水管分色或标识，做压力试验。 |
| 20 | 排水管 | PVC-U DN50/DN75/DN110 | 地漏、洁具、厨房、化粪池排水 | 坡度正确，做通水、通球试验。 |
| 21 | 雨水管 | PVC-U雨水管 | 天沟至排水沟 | 管卡牢固，出口顺排。 |
| 22 | 电线 | 国标BV/BVR 2.5/4/6mm²按回路 | 照明、插座、空调、厨房卫生间 | 国标线，回路分区，漏保齐全。 |
| 23 | 穿线管 | 阻燃PVC线管 | 墙体、楼板预埋 | 强弱电分管，弯头顺畅。 |
| 24 | 弱电材料 | 六类网线、弱电箱、线管 | 一楼、二楼客厅网络 | 与强电保持间距，便于维护。 |
| 25 | 化粪池材料 | 红砖、水泥砂浆、盖板、防水砂浆 | 化粪池 | 内壁防渗，设检修口和通气措施。 |
| 26 | 模板材料 | 模板、方木、支撑 | 梁、柱、板、楼梯浇筑 | 模板支撑稳固，拆模时间符合要求。 |
| 27 | 安全文明材料 | 脚手架、安全网、临电箱 | 施工安全防护 | 脚手架、临电和临边防护满足安全要求。 |

费用范围

| 费用范围 |  |
| --- | --- |
| 建议作为报价边界说明，避免后续因是否包含材料、审批、变更和签证发生争议。 |  |
| 费用类别 | 内容 |
| 包含 | 材料、人工、交通、生活、设计、保险。 |
| 包含 | 基础、主体、屋面防水、抹灰、管线预埋、化粪池、水电安装人工。 |
| 包含 | 外墙装饰造型、门窗、室内装修。 |
| 包含 | 水电主材、洁具、灯具。 |
| 另计 | 基础加深、地基处理、设计变更、现场签证增加工程量。 |

依据备注

| 依据备注 |  |
| --- | --- |
| 本页保存清单修订说明和可核对的公开依据链接；地方执行口径以温江区属地镇街及主管部门最新要求为准。 |  |
| 类型 | 内容 |
| 重要说明 | 本清单按温江区三层砖混自建房合同附件口径整理，涉及结构安全的尺寸、配筋、混凝土强度等必须以正式结构施工图、地勘/验槽结果和属地主管部门要求为准。 |
| 风险提示 | 原清单中的“地梁尺寸240×30mm”疑似笔误，已在表中提示建议按240×300mm或以图纸为准。 |
| 风险提示 | 原清单中的“3.o沥青卷材防水”已整理为“3.0mm改性沥青卷材防水”。 |
| 合同提示 | “资质挂靠”存在合规风险，建议合同中改为“合法施工单位承接及手续服务费”。 |
| 依据链接 | 四川省人民政府官网：https://www.sc.gov.cn/ |
| 依据链接 | 住房和城乡建设部标准公开系统：https://www.mohurd.gov.cn/ |
| 依据链接 | GB55007《砌体结构通用规范》参考公开页：https://ebook.chinabuilding.com.cn/zbooklib/book/detail/show?SiteID=1&bookID=146962 |
| 依据链接 | GB55030《建筑与市政工程防水通用规范》参考公开页：https://ebook.chinabuilding.com.cn/zbooklib/book/detail/show?SiteID=1&bookID=154718 |
| 依据链接 | 四川省农村居住建筑抗震技术规程参考公开页：https://ebook.chinabuilding.com.cn/zbooklib/sublibBook/resultlist?SiteID=1&sublibID=3163&viewType=imgView |

主材清单

主材报价

| 主材报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户姓名： 客户电话： 客户地址： 设计师： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 | 产品 | 尺寸/规格 | 型号/编号 | 单位 | 备注 |  |
| 一、门类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实木门 | 标准： | 品牌：顾阳门业 型号： 实木免漆 色号： 玻璃： | 樘 | 烤漆门每樘增加350/扇。标配静音锁 |  |
| 2 | 卫生间钛合金门 | 标准： | 品牌：顾阳门业 型号： 实木免漆 色号： 玻璃： | 樘 | 35*1.6极窄长虹超白玻 |  |
| 3 | 入户单边实木门套 | 标准： | 品牌：顾阳门业 型号： 实木免漆 色号： 玻璃： | m | 实木免漆门套 |  |
| 4 | 阳台门套 | 标准： | 品牌：顾阳门业 型号： 实木免漆 色号： 玻璃： | m | 实木免漆门套 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、瓷砖.石材类 |  |  |  |  |  |  |
| 品牌 | 产品 | 尺寸/规格 | 型号/编号 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 一二楼客厅地砖 | 标准：800*800 | 品牌：鹰派瓷砖 | 片 | 鹰派瓷砖型号EDGB09DE.指定型号 |  |
| 2 | 负一二楼地砖 | 标准：800*800 | 品牌：鹰派瓷砖 | 片 |  |  |
| 3 | 一二层卫生间墙砖 | 标准：400*800 | 品牌：鹰派瓷砖 | 片 | 鹰派瓷砖型号E4CA616REE4CA616RE.指定型号 |  |
| 4 | 负二层墙砖 | 标准：400*800 | 品牌：鹰派瓷砖 | 片 |  |  |
| 5 | 全屋踢脚线 | 实木踢脚线 | 品牌： | m | 实木60MM烤漆 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四、洁具类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一楼定制浴室柜 | 标准：600*600 | 品牌：九牧或其他同价位其他品牌款式 | 套 | 含五金水龙头及下水 |  |
| 2 | 二楼主卫定制浴室柜 | 标准：600*600 | 品牌：九牧或其他同价位其他品牌款式 | 套 | 含五金水龙头及下水 | 暂定 |
| 3 | 二楼次卧浴室柜 |  |  | 套 | 含五金水龙头及下水 |  |
| 4 | 主卫马桶 | 标准： | 品牌：九牧 型号： | 套 | 不带灯.普通马桶 |  |
| 5 | 一楼厕所蹲便 | 标准： | 品牌：九牧 型号：X14163-1/21K-1 色号： | 套 | 蹲便水箱 |  |
| 6 | 二楼主卫淋浴隔断 |  |  | ㎡ | 根据实际尺寸计算 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五、乳胶漆类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 标准： | 品牌：立邦或多乐士 | 套 | 市场价600-700元一桶 |  |
| 2 | 石膏腻子 |  | 品牌：摩林美涂或303 | 套 |  |  |
| 六、外立面装饰类 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面乳胶漆 | 标准： | 品牌：立邦或者多乐士 | 套 | 可用真石漆 |  |
| 2 | 瓷砖 | 标准：400*800 | 品牌：以实际选款为主 | 套 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| A | 主材直接费 |  |  |  |  |  |